Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Materia: Bases de Datos

Profesor: Iván Diaz Toala

Equipo:

Oswaldo Gil Valentín

Rojas Tapia Italuu

Godínez Pérez Karla

Grupo: 3CV4                     Fecha: 22/12/2023

Actividad: Reporte Practica 10

Descripción del sistema digital:

Un decodificador 3 a 8 es un circuito combinacional que toma tres bits de entrada y los convierte en una de las ocho salidas posibles, cada una activa en un momento determinado. La habilitación en BAJO significa que el decodificador solo funcionará cuando la señal de habilitación esté en nivel bajo. Mientras esté habilitado y si la entrada coincide con una de las ocho combinaciones posibles, la salida correspondiente estará en nivel ALTO (activo), mientras que el resto de las salidas estarán en nivel BAJO (inactivas).

Cálculos de diseño:

| Habilitación | A | B | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A partir de aquí sin importar la combinación de A, B y C todas las salidas serán la misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Código VHDL:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity decodificador_3_a_8 is

Port (

entrada : in std_logic_vector(2 downto 0);

habilitacion : in std_logic;

salida : out std_logic_vector(7 downto 0));

end decodificador_3_a_8;

architecture DEC3_8 of decodificador_3_a_8 is

begin

process (entrada, habilitacion)

begin

if habilitacion = '0' then

case entrada is

when "000" => salida <= "10000000";

when "001" => salida <= "01000000";

when "010" => salida <= "00100000";

when "011" => salida <= "00010000";

when "100" => salida <= "00001000";

when "101" => salida <= "00000100";

when "110" => salida <= "00000010";

when "111" => salida <= "00000001";

when others => salida <= "00000000";

end case;

else

salida <= "11111111";

end if;

end process;

end DEC3_8;

Evidencias de prueba del circuito (fotografías de circuito y su funcionamiento):

Capturas de la simulación realizada en VHDL Sim y/o PROTEUS.