Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Materia: Bases de Datos

Profesor: Iván Diaz Toala

Equipo:

Oswaldo Gil Valentín

Rojas Tapia Italuu

Godínez Pérez Karla

Grupo: 3CV4                     Fecha: 22/12/2023

Actividad: Reporte Practica 11

Descripción del sistema digital:

Un codificador de prioridad 8x3 con salida activa en BAJO y habilitación en ALTO identifica la entrada con el valor más alto entre las ocho entradas y la codifica en un formato de salida de 3 bits, indicando cuál entrada tiene la prioridad máxima de manera activa en nivel bajo.

Cálculos de diseño:

| Habilitación | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 | 3 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A partir de aquí cualquier entrada de A-H la salida será la misma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 |

Código VHDL:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity COD_Prio3A8 is

Port (

Entrada : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- Entradas

Enable : in  STD_LOGIC; -- Habilitación

Salida : out  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); -- Salida

Y : out STD_LOGIC -- Salida exclusiva

);

end COD_Prio3A8;

architecture COD of COD_Prio3A8 is

begin

process(Entrada, Enable)

variable CTRL : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); -- Variable temporal

begin

if Enable = '1' then

if Entrada = "00000001" then CTRL := "000";

elsif Entrada = "00000010" then CTRL := "001";

elsif Entrada = "00000100" then CTRL := "010";

elsif Entrada = "00001000" then CTRL := "011";

elsif Entrada = "00010000" then CTRL := "100";

elsif Entrada = "00100000" then CTRL := "101";

elsif Entrada = "01000000" then CTRL := "110";

elsif Entrada = "10000000" then CTRL := "111";

else CTRL := "000"; -- En caso de ninguna entrada activa

end if;

Y <= '0'; -- Desactivar Y cuando Enable está en 1

else

CTRL := "000"; -- Si la habilitación está baja, salida en cero

Y <= '1'; -- Activar Y cuando Enable está en 0

end if;

Salida <= CTRL;

end process;

end COD;

Evidencias de prueba del circuito (fotografías de circuito y su funcionamiento):

Capturas de la simulación realizada en VHDL Sim y/o PROTEUS: