Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Materia: Bases de Datos

Profesor: Iván Diaz Toala

Equipo:

Oswaldo Gil Valentín

Rojas Tapia Italuu

Godínez Pérez Karla

Grupo: 3CV4                     Fecha: 22/12/2023

Actividad: Reporte Practica 12

Descripción del sistema digital:

Un multiplexor es un dispositivo digital que combina múltiples señales de entrada en una sola salida, seleccionando una de las entradas según una señal de control. Esto permite transmitir varias señales a través de un canal de comunicación compartido de manera eficiente.

Cálculos de diseño:

La función es la ya dada en la practica:

| Dec | A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 0 | A |

Código VHDL:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux is

port (A: in std_logic;

BCD: in std_logic_vector(2 downto 0);

Y: out std_logic);

end mux;

architecture aMux of mux is

begin

with BCD select

Y <= '1' when "001",

'1' when "010",

'1' when "011",

'0' when "000",

'0' when "100",

'0' when "110",

A when OTHERS;

end aMux;

Evidencias de prueba del circuito (fotografías de circuito y su funcionamiento):

Capturas de pantalla de la simulación en VHDL: