Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Materia: Bases de Datos

Profesor: Iván Diaz Toala

Equipo:

Oswaldo Gil Valentín

Rojas Tapia Italuu

Godínez Pérez Karla

Grupo: 3CV4                     Fecha: 10/12/2023

Actividad: Reporte Practica 1

PRACTICA 1. Compuertas lógicas y álgebra de Boole.

Objetivo:

1) Implementar el armado físico de circuitos lógicos digitales simples en un protoboard y corroborar su funcionamiento eléctrico.

2) Aplicar las reglas del álgebra de Boole para la obtención de circuitos lógicos equivalentes.

PROCEDIMIENTO:

EJERCICIO 1.

(a) Arme en el protoboard el circuito lógico que se muestra en la figura 1 y complete la tabla

de verdad (tabla 1).

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Figura 1 Tabla 1

(b) Ahora, desconecte las líneas de entrada a la compuerta AND, ¿Cuál es el valor de la salida de la compuerta?

R: La salida será 1 porque ya no hay un dipswitch que controle la entrada los valores de A y B serán 1 siempre y cuando estén conectados correctamente                        .

EJERCICIO 2.

- Analice el circuito lógico de la figura 2 y obtenga la función SOP, F (A, B, C).

F(A, B, C)= AB + B´C´ + BC´

=AB + (C´ (B´ + B))

=AB + C´(1)

=AB + C´

(b) Arme en el protoboard el circuito lógico de la función obtenida en el inciso (a) y complete la tabla de verdad (tabla 2).

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

EJERCICIO 3.

- Aplique las reglas del algebra de Boole y obtenga la función lógica SOP simplificada del circuito lógico de la figura 2.

(b) Arme en el protoboard el circuito lógico del resultado obtenido en el inciso anterior y complete la tabla de verdad (tabla 3).

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

EJERCICIO 4.

(a) A partir de la función de conmutación:

Obtenga la función lógica SOP simplificada.

F(A,B,C)=ABC + AB´(A+C)

=ABC + AB´A + AB´C

=ABC + AB´ + AB´C

=ABC + AB´ (1+C)

=ABC + AB´

=A(BC+B´)

=A(B´ + C)

=AB´+ AC

(b) Arme en el protoboard la función reducida del inciso anterior y complete la tabla de verdad (tabla 4).

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Tabla de Verdad 4.

- Del resultado del inciso anterior, realice la transformación del circuito lógico simplificado usando compuertas universales NAND. Obtenga el circuito lógico.

Desarrollo de la Práctica:

Utilizando la siguiente tabla de equivalencias, sustituir las compuertas básicas por compuertas

NAND.

Aplicando las sustituciones, tenemos el circuito de la siguiente manera:

Resultados:

Haciendo una reducción, queda de la siguiente manera:

Tabla de verdad, del circuito:

| A | B | C | AB | AA | BB | D | E | EE | CBB | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

(d) Arme en el protoboard el circuito anterior con compuertas NAND y complete la tabla de verdad (tabla 5).

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Tabla de Verdad 5.