Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Materia: Bases de Datos

Profesor: Iván Diaz Toala

Equipo:

Oswaldo Gil Valentín

Rojas Tapia Italuu

Grupo: 3CV4                     Fecha: 10/12/2023

Actividad: Reporte Practica 2

Descripción del sistema digital:

Un circuito comparador de magnitud tiene dos entradas (A1, A0) y (B1, B0), una para cada señal que se quiere comparar. Dependiendo de la relación entre estas señales, el comparador produce una salida específica. La salida es un 1 o 0, indicando si una señal es mayor que la otra.

Diseñe un circuito digital comparador de magnitud de 2 bits como se muestra en la figura usando algebra de Boole

A1

A0                                                      F1

Cto.                         F2

B1                    Digital                       F3

B0

Cálculos de Diseño:

| A1 | A0 | B1 | B0 | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Para facilitar la escritura en computadora vamos a poner etiquetas:

A1=A

A0=B

B1=C

B0 =D

Simplificación de funciones:

Para F1

F1(ABCD)= A'BC'D' + AB'C'D' + AB'C'D + ABC'D' + ABC'D + ABCD

= A'BC'D' + AB'C'D' + AB'C'D + ABC'D' + ABC'D + ABCD'

= A'BC'D' + AB'C'D' + AB'C'D + ABCD'

Para F2

F2(ABCD)= A'B'C'D + A'B'CD' + A'B'CD + A'BCD' + A'BCD + AB'CD

= A'B'C'D + A'B'CD' + A'B'CD + A'BCD' + A'BCD + AB'CD

= A'B'C'D + A'B'CD + A'BCD + AB'CD

=A'B'D + A'C + B'CD

Para F3

F3(ABCD)= A’B’C’D’ + A’BC’D + AB’CD’ + ABCD

= A’C’(B’D’ + BD) + AC(B’D’ + BD)

= (B’D’ + BD) (A’C’ + AC)

=(B XNOR D)’ (A XNOR C)’

Código VHDL:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity COMPARADOR is port (

A, B: in std_logic_vector (1 downto 0);

F: out std_logic_vector(3 downto 0));

end COMPARADOR;

architecture BOOLEANA of COMPARADOR is

signal F1, F2, F3: std_logic;

begin

F1<=(A(1) and (not B(1))) or (A(0) and (not B(1)) and (not B(0))) or (A(1) and A(0) and (not B(0)));

F2<=((not A(1)) and B(1)) or ((not A(0)) and B(1) and B(0)) or ((not A(1)) and (not A(0)) and B(0));

F3<=(A(0) xnor B(0)) and (A(1) xnor B(1));

end BOOLEANA;

Evidencias de prueba del circuito (fotografías de circuito y su funcionamiento):

Simulación en VHDL Sim: