Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Materia: Bases de Datos

Profesor: Iván Diaz Toala

Equipo:

Oswaldo Gil Valentín

Rojas Tapia Italuu

Godínez Pérez Karla

Grupo: 3CV4                     Fecha: 10/12/2023

Actividad: Reporte Practica 7

Descripción del sistema digital:

Método de Mapas de Karnaugh

Usando el método de mapas de Karnaugh diseñe un circuito lógico que genere una señal lógica “1” cuando alguno de los siguientes hechos ocurra en la historia de “PAW PATROL: LA PELÍCULA”.

a) MARSHALL corre detrás de ALGUIEN

b) ALGUIEN salta sobre el ALCALDE HUMDINGER

c) ALGUIEN corre detrás de MARSHALL

d) SKYE salta sobre MARSHALL

e) EL ALCALDE HUMDINGER salta sobre CHASE

Codifique del siguiente modo los fragmentos (Proporciones) que debe reconocer el circuito

- Asigne a los cuatro personajes etiquetas binarias en este orden:

a.- MARSHALL = 00

b.- CHASE = 01

c.- SKYE = 10

d.- ALCALDE HUMDINGER = 11

2) Relaciones “X corre detrás de Y” se representa con “0” y “X salta sobre Y” se representa con “1”.

Por ejemplo: “MARSHALL salta sobre CHASE” se representa con la combinación “00101”.

Condiciones adicionales:

- En esta historia NADIE puede correr detrás de o saltar sobre SKYE

- NADIE puede correr o saltar sobre sí mismo

Deberá obtener la función lógica simplificada.

00000

00100

01001

10010

10110

11111

IRRELEVANTES:
00010

01010

11010

00110

01110

11110

----------

Cálculos de diseño:

- 00001        c) 01000

00011           10000

11000

- 00111       d) 10100

01111       e) 11101

10111

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |

F(A,B,C,D,E)= ∑(1,3,7,8,15,16,20,23,24,29) + β(0,2,4,6,9,10,13,14,18,22,26,27,30,31)

Código VHDL:

--Paw Patroll

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity paw is port(

a,b,c,d,e: in std_logic;

f: out std_logic);

end paw;

architecture patroll of paw is begin

f<= '1' when (a='0' and b='0' and c='0' and d='0' and e='1') else

'1' when (a='0' and b='0' and c='0' and d='1' and e='1') else

'1' when (a='0' and b='0' and c='1' and d='1' and e='1') else

'1' when (a='0' and b='1' and c='1' and d='1' and e='1') else

'1' when (a='1' and b='0' and c='1' and d='1' and e='1') else

'1' when (a='0' and b='1' and c='0' and d='0' and e='0') else

'1' when (a='1' and b='0' and c='0' and d='0' and e='0') else

'1' when (a='1' and b='1' and c='0' and d='0' and e='0') else

'1' when (a='1' and b='0' and c='1' and d='0' and e='0') else

'1' when (a='1' and b='1' and c='1' and d='0' and e='1') else

'0';

end patroll;

Evidencias de prueba del circuito (fotografías de circuito y su funcionamiento):

Capturas de la simulación realizada en VHDL Sim y/o PROTEUS.