Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Materia: Fundamentos de diseño digital

Profesor: Iván Diaz Toala

Equipo:

Oswaldo Gil Valentín

Rojas Tapia Italuu

Godínez Pérez Karla

Grupo: 3CV4                     Fecha: 22/12/2023

Actividad: Reporte Practica 10

Descripción del sistema digital:

Un sumador-restador simultáneo de 1 bit es un circuito digital que puede realizar tanto la suma como la resta de dos números binarios de un bit. El funcionamiento de un sumador-restador de 1 bit se basa en los siguientes componentes y principios:

Entradas de Datos (A,B) : El circuito tiene dos entradas principales, denominadas A y B, que representan los dos bits que se van a sumar o restar.

Entrada de Selección de Modo : Hay una entrada adicional (Pi)) que determina si el circuito realizará una suma o una resta. Si Pi es 0, se realiza una suma; si Pi es 1, se realiza una resta.

Sumador de 1 bit: El corazón del circuito es un sumador binario de 1 bit, que puede realizar la suma de A y B, y una entrada de acarreo (carry-in), que es útil para la operación de resta.

Lógica de Complemento a Dos para Resta: Para realizar la resta, el circuito utiliza el método de complemento a dos. Esto implica invertir el bit B y luego sumar 1 al resultado. La inversión de B se controla con la entrada de modo M. Cuando M es 1 (indicando una resta), B se invierte.

Salida: El circuito proporciona dos salidas: la suma/resta (S) y el acarreo/sobrante (carry-out). La salida S es el resultado de la suma o la resta de A y B, y el carry-out indica si hay un acarreo en la suma o un sobrante en la resta.

Cálculos del diseño:

| Tabla de verdad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | Ci | Suma | Co |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Suma  = ABCi+ABCi+ABCi+ABCi

= ABCi+BCi+ABCi+BCi

= A⊕B⊕Ci

Co = ABCi+ ABCi+ABCi+ABCi

= Ci (AB+ AB)+AB(Ci+Ci)

= Ci(A⊕B)+AB

| Tabla de verdad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | Pi | Resta | Po |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Resta = ABPi+ABPi+ABPi+ABPi

= ABPi+BPi+ABPi+BPi

= A⊕B⊕Pi

Po = ABPi+ ABPi+ABPi+ABPi

= Pi (AB+ AB)+AB(Pi+Pi)

= Pi(A⊕B)+AB

Código VHDL:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity sumador_restador_simultaneo is

Port (

A, B, Cin, Pi : in STD_LOGIC;

Sum, Cout, Resta, Pout : out STD_LOGIC

);

end sumador_restador_simultaneo;

architecture Behavioral of sumador_restador_simultaneo is

begin

process(A, B, Cin, Pi)

variable SumTemp, CoutTemp, RestTemp, PoutTemp : STD_LOGIC;

begin

-- Sumador

SumTemp := A XOR B XOR Cin;

CoutTemp := (A AND B) OR ((A XOR B) AND Cin);

-- Restador

RestTemp := ((not A) AND B AND Cin) OR (A AND (not B) AND (not Cin));

PoutTemp := ((not A) AND B) OR ((not A) AND Cin) OR (B AND Cin) ;

-- Selección de operación (sumador o restador)

if Pi = '1' then

Sum <= SumTemp;

Cout <= not CoutTemp;

Resta <= '1';

Pout <= PoutTemp;

else

Sum <= SumTemp;

Cout <= CoutTemp;

Resta <= '0';

Pout <= '0';

end if;

end process;

end Behavioral;

Evidencias de prueba del circuito (fotografías de circuito y su funcionamiento):

Capturas de la simulación realizada en VHDL Sim y/o PROTEUS.